INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTRUKCJA OBSŁUGI

REDUKTOR WYSOKIEGO CIŚNIENIA LPG ZGODNY Z NORMĄ EN16129

UWAGA: Przed użyciem produktu należy uważnie przeczytać instrukcję.

Dane techniczne:

Maksymalny przepływ: 8,0 kg/h

Ciśnienie wlotowe: 4 bar

Ciśnienie wylotowe: 16 bar (maks.) / 4,5 bar (min.)

Przyłącze wlotowe: G1, G2, G4, G5, G7, G8, G9, G10, G12 zgodnie z normą EN16129

Przyłącze wylotowe: 3/8" EN ISO 228-1-LH

Temperatura pracy: -20~50°C

1. Bezpieczeństwo reduktora gazu:

OSTRZEŻENIE:

Użycie wysokiego przepływu gazu może spowodować zamarznięcie części układu. Dostosuj zmiany przepływu stopniowo, aby uniknąć nagłego zamarzania podzespołów.

Nie używaj urządzenia/narzędzia, którego maksymalne ciśnienie robocze reduktora przekracza ciśnienie robocze Urządzenie/narzędzie.

Zawsze ustawiaj butlę z gazem w pozycji pionowej podczas pracy: jest to najbezpieczniejsza pozycja butli podczas pompowania gazu płynnego (LPG).

Zawsze trzymaj reduktor z dala od cieczy i wilgoci.

Gaz płynny (LPG) jest podatny na działanie temperatury. Zawsze upewnij się, że warunki pracy są odpowiednie do stosowania LPG i nie przekraczaj parametrów pracy urządzenia.

Przed użyciem reduktora sprawdź szczelność połączenia między zaworem butli a reduktorem, reduktorem a wężem, wężem a urządzeniem gazowym.

2. Podłączanie do butli z gazem

3. Podłączanie do węża gazowego

Nakręć/dokręć zawór butli z gazem nakrętkę (1) w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara do wylotu zaworu butli z gazem. W razie potrzeby użyj klucza (nie dołączony do zestawu). Upewnij się, że zawór butli z gazem jest zamknięty przed podłączeniem reduktora.

Nakręć gwint żeński 3/8” LH z lewym gwintem do wylotu reduktora (2) w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.

4. Podłączanie węża do urządzenia gazowego. Proszę zapoznać się z instrukcją obsługi urządzenia.

5. Kontrola szczelności. Regularnie sprawdzaj szczelność połączeń i upewnij się, że wszystkie złącza i komponenty są szczelne. Aby sprawdzić szczelność, nanieś wodę z mydłem na reduktor gazu, wąż oraz gwintowane punkty połączeń zaworu butli gazowej i wylot reduktora.

6. Regulacja przepływu gazu. Przepływ gazu reguluje się za pomocą pokrętła regulacji przepływu gazu (3). Aby zapewnić dopływ gazu do urządzenia, obracaj pokrętło regulacji przepływu gazu zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aż do uzyskania wymaganej ilości gazu. Ciągłe obracanie pokrętła regulacji przepływu gazu zgodnie z ruchem wskazówek zegara do oporu zapewni maksymalny przepływ. Aby zmniejszyć przepływ gazu, obracaj pokrętło regulacji przepływu gazu w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aż do wyczucia oporu, co zapobiegnie dostaniu się gazu do urządzenia.

7. Konserwacja lub wymiana butli. Zawsze wyłączaj dopływ gazu do butli przed wykonaniem jakiejkolwiek kontroli, konserwacji, czyszczenia lub wymiany butli. Obróć pokrętło regulacji przepływu gazu w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara do pozycji min. Obróć nakrętkę (1) zgodnie z ruchem wskazówek zegara i poluzuj reduktor.

8. Zawór nadmiarowy. Gdy zawór butli zostanie otwarty po raz pierwszy lub wąż nie pęknie, zawór nadmiarowy zostanie odcięty. Sprawdź połączenie i po prostu naciśnij dolną część, zawór nadmiarowy zostanie ustawiony i nastąpi przepływ.