INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTRUKCJA OBSŁUGI

Regulowany reduktor gazu płynnego (LPG)

UWAGA: Przed użyciem produktu należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi.
Specyfikacja:

Maksymalny przepływ: 8,0 kg/h

Nastawa ciśnienia wyjściowego: 0,5–4 bar

Ciśnienie zasilania: 16 bar (maks.)/4,5 bar (min.)

Przyłącze wlotowe: zgodne z normą EN16129

Przyłącze wylotowe: 3/8" EN ISO 228-1-LH

Temperatura pracy: -20–50°C

1. Bezpieczeństwo regulatora gazu:

OSTRZEŻENIE:

Szybkie przepływy gazu mogą spowodować zamarznięcie części systemu. Dostosuj zmiany przepływu stopniowo, aby uniknąć nagłego zamarzania podzespołów.

Nie używaj urządzenia/narzędzia, którego maksymalne ciśnienie robocze regulatora przekracza ciśnienie robocze urządzenia/narzędzia.

Zawsze ustawiaj butlę z gazem w pozycji pionowej podczas pracy: jest to najbezpieczniejsza pozycja butli podczas pompowania gazu płynnego (LPG).

Zawsze trzymaj reduktor z dala od cieczy i wilgoci.

Gaz płynny (LPG) jest podatny na zmiany temperatury. Zawsze upewnij się, że warunki pracy są odpowiednie do stosowania LPG i nie przekraczaj parametrów pracy urządzenia.

Przed użyciem reduktora sprawdź szczelność połączenia między zaworem butli a reduktorem, reduktorem a wężem, wężem a urządzeniem gazowym..

2. Podłączanie do butli z gazem

3. Podłączanie do węża gazowego

Nakręć/wkręć zawór butli gazowej nakrętką (1) w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara do wylotu zaworu butli gazowej. W razie potrzeby użyj klucza (brak w zestawie). Przed podłączeniem reduktora gazu upewnij się, że zawór butli jest zamknięty.

Nakręć nakrętkę żeńską 3/8” LH z lewym gwintem do wylotu reduktora gazu (2) w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.

4. Podłączanie węża do urządzenia gazowego.

Proszę zapoznać się z instrukcją obsługi urządzenia.

5. Kontrola szczelności.

Regularnie sprawdzaj szczelność połączeń i upewnij się, że wszystkie złącza i komponenty są szczelne. Aby sprawdzić szczelność, nanieś wodę z mydłem na reduktor gazu, wąż oraz gwintowane punkty połączeń zaworu butli gazowej i wylot reduktora.

6. Regulacja przepływu gazu.

Przepływ gazu reguluje się za pomocą pokrętła regulacji przepływu gazu (3). Aby zapewnić dopływ gazu do urządzenia, obracaj pokrętło regulacji przepływu gazu zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aż do uzyskania wymaganej ilości gazu. Ciągłe obracanie pokrętła regulacji przepływu gazu zgodnie z ruchem wskazówek zegara do oporu zapewni maksymalny przepływ. Aby zmniejszyć przepływ gazu, obracaj pokrętło regulacji przepływu gazu w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aż do wyczucia oporu, co zapobiegnie dostaniu się gazu do urządzenia.

7. Konserwacja lub wymiana butli.

Zawsze wyłączaj dopływ gazu do butli przed wykonaniem jakiejkolwiek kontroli, konserwacji, czyszczenia lub wymiany butli. Obróć pokrętło regulacji przepływu gazu w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara do pozycji min. Obróć nakrętkę (1) zgodnie z ruchem wskazówek zegara i poluzuj regulator.